MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

Firma MAHLE je jediným výrobcom klzných ložísk pre spaľovacie motory na Slovensku. História výroby klzných ložísk sa vo firme MAHLE datuje od roku 1952.

Firma MAHLE je výrobcom radiálnych klzných ložísk, axiálnych ložísk a zakružovaných puzdier pre použitie v spaľovacích motoroch osobných,  nákladných automobilov a traktorov, lodných a železničných motoroch,   kompresoroch, stavebných mechanizmoch atď.

Ložiská sa vyrábajú z bimetalických pásov s výstelkami na báze bronzu a hliníka na poloautomatických a automatických linkách.

Základ výroby tvorí výroba klzných ložísk pre motory: ŠKODA Favorit, ŠKODA Felícia, LADA, Zetor UR I - IV, MAN, AVIA, LIAZ, TATRA, IFA, Perkins...

Firma MAHLE je držiteľom certifikátu  systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001.

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

POUŽÍVANIE KATALÓGU

Tento katalóg obsahuje prehľad klzných ložísk vyrábaných firmou TRIBOMETAL. Katalóg neobsahuje návod na použitie a montáž ložísk. Rovnako nenahrádza ani technické podmienky a ostatné predpisy súvisiace s výrobou, montážou a údržbou ložísk.

Firma MAHLE si vyhradzuje právo na zmeny a doplnky v tomto katalógu.

Tabuľka je rozdelená do nasledovných  stĺpcov:

1. Poradové číslo

2. Druh ložiska, druh motora

3. Označenie ložiska MAHLE

4. Vyhotovenie

5. Počet kusov alebo párov v sade

6. Priemer čapu /STD/

7. Priemer otvoru v skrini

8. Hrúbka steny ložiska /STD/

9. Šírka ložiska

10. Označenie sady

11. Materiál ložiska

1. Poradové číslo

Poradové číslo motora daného výrobcu podľa typu ložísk.

2.Druh ložiska, druh motora

Pre označenie ložiska sa používajú nasledovné skratky:

OL - ojničné ložisko

HL - hlavné ložisko

AL - axiálne ložisko

V tomto stĺpci je uvedený aj druh motora, na ktorý sa daný typ ložiska používa.

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

3. Označenie ložiska MAHLE

Príklad označenia ložiska: 4623 - 03/XY

4623 - 03 - číslo dielca

X - štandard /0/ alebo opravárenský rozmer /1,2,3.../ priemeru hriadeľa

Y - štandard /0/ alebo opravárenský rozmer /1,2,3.../ priemeru otvoru pre

zabudovanie

Poznámka: Radiálne ložiská sú označené za pomlčkou číslom nepárnym,  axiálne ložiská číslom párnym.

4. Vyhotovenie

Firma MAHLE vyrába a dodáva ložiská v štandardných /00/ a opravárenských rozmeroch /10,20.../.

Upozornenie: V katalógu sú uvedené len opravárenské rozmery, ktoré doporučuje výrobca motorov. Iné rozmery je možné zabezpečiť len zvláštnou objednávkou.

5. Počet kusov alebo párov v sade

V tomto stĺpci je uvedený počet kusov alebo párov ložísk potrebných na osadenie jedného motora.

6. Priemer čapu /STD/

V tomto stĺpci je uvedená najmenšia a najväčšia hodnota priemeru čapu v štandardnom vyhotovení.

7. Priemer otvoru v skrini

V tomto stĺpci je uvedená najmenšia a najväčšia hodnota priemeru otvoru pre zabudovanie.

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

8. Hrúbka steny ložiska /STD/

V tomto stĺpci je uvedená najmenšia a najväčšia hodnota hrúbky steny v štandardnom vyhotovení.

9. Šírka ložiska

V tomto stĺpci je uvedená najmenšia a najväčšia hodnota šírky ložiska.

10. Označenie sady

Pri objednávaní hlavných, ojničných a axiálnych ložísk v sadách je potrebné rešpektovať čísla sád uvedené v tomto stĺpci.

Príklad označenia sady ložísk:  HL  10  021/XY

HL  - druh ložiska podľa umiestnenia

10   - počet kusov alebo párov v sade

021 - poradové číslo sady

X     - štandard /0/ alebo opravárenský rozmer /1,2,3.../ priemeru hriadeľa

Y     - štandard /0/ alebo opravárenský rozmer /1,2,3.../ priemeru otvoru pre

zabudovanie

11. Materiál ložiska

V tomto stĺpci je uvedené označenie klzných materiálov používaných firmou MAHLE na výrobu ložísk.

A20      - oceľový podklad, výstelka AlSn20Cu1

B22      - oceľový podklad, výstelka CuPb22Sn4

B22.10 - oceľový podklad, výstelka CuPb22Sn4 s galvanickou vrstvou PbSn9

B22.11 - oceľový    podklad,  výstelka    CuPb22Sn4    s   galvanickou  vrstvou

PbSn9Cu2

B30       - oceľový podklad, výstelka  CuPb30

B30.10  - oceľový  podklad, výstelka CuPb30 s galvanickou vrstvou PbSn9

B30.11  - oceľový  podklad, výstelka CuPb30 s galvanickou vrstvou PbSn9Cu2

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

V prípade, ak  je  za bodkou uvedené dvojčíslie 12 jedná sa o výstelku s galvanickou vrstvou  Ni + PbSn9 a v prípade  uvedenia dvojčíslia 13 sa jedná o výstelku s galvanickou vrstvou Zn + Ni + PbSn9.

Výroba klzného materiálu A20 je naplátovaním fólie AlSn20Cu1 na oceľový podklad. Ložiská sa povrchovo neupravujú.

Klzný materiál CuPb22Sn4 a CuPb30 je vyrábaný naspekaním bronzového prášku na oceľový podklad a zhutnený valcovaním. Ložiská sú povrchovo upravované galvanizovaním.

Všetky druhy ložísk sú vyrábané „nahotovo“ pre montáž a nie je ich možné dodatočne obrábať s výnimkou ložísk s prídavkom na opracovanie.

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

OL	- ojnièné ložisko

HL	- hlavné ložisko

d1	- priemer èapu

d2	- priemer otvoru v telese

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

a1	- rozmer vo voľnom stave

a2	- priemer príruby

L	- šírka ložiska

L1	- šírka ložiska medzi prírubami

L2	- hrúbka príruby

S	- hrúbka steny ložiska

Lj, bj, Vk - rozmery jazýèka

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

a1	- rozmer vo voľnom stave

L	- šírka ložiska

S	- hrúbka steny

S1	- hrúbka oceľového podkladu

S2	- hrúbka výstelky

S3	- hrúbka medzivrstvy

S4	- hrúbka galvanickej vrstvy

dm	- priemer mazacieho otvoru

Lj, bj, Vk - rozmery jazýčka

Ld, Sd - rozmery mazacej drážky

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

AL	- axiálne ložisko

d1	- vnútorný priemer

d2	- vonkajší priemer

S	- hrúbka steny ložiska